Skaidrojošais apraksts

# Vispārējie dati

Pasūtītājs – Alsungas novada dome.

Alsungas vidusskolas sporta zālei paredzēts atjaunot jumta segumu, izmantojot ruļļveida seguma materiālu.

- Sagatavošana:

  - Jumta tīrīšana, gaisa un ūdens burbuļu pārgriešana, žāvēšana;

  - Hidroizolācijas slāņa noņemšana virs piebriedušajām OSB plāksnēm;

  - OSB plākšņu demontāža;

  - Zibensnovedēju pagaidu demontāža,

  - Skārda pieslēgumu demontāža.

- Jumta seguma atjaunošana:

  - OSB plākšņu nomaiņa virs vēja kastes (izmantot 20 mm biezu mitrumizturīgo OSB);

  - Skārda lāseņa montāža;

  - Dažādu izvirzījumu, skārda nosegvāku, aeratoru, ventilācijas kastu un izvadu, vertikālo pieslēgumu apkausēšana un šuvju apstrāde ar bitumena kaučuku;

  - Skārda pieslēgumu montāža;

  - Apakšklāja uzkausēšana virs OSB plāksnēm un noņemto burbuļu vietās;

  - Hidrozolācijas ieseguma (virsklāja) izveide no bitumena ruļļu materiāla;

  - Zibensnovedēju montāža.

Darbu organizācija

Darbu veikšana

Veicot darbus, nepieciešams norobežot skolas ēkas daļu, kur tiek veikta jumta atjaunošana, no apkārtējas teritorijas.

Būvmateriālu krautni paredzēts izveidot brīvajā teritorijā pie sporta zāles ēkas.

Darba drošība

Tā kā ēka ir divstāvu, paredzama būvniecības tehnikas lietošana.

Demontējot esošo jumta segumu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi (respirators utt.).

No Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus:

75. Prasības darbam uz jumta:

75.1. strādājot lieto kolektīvos vai individuālos aizsardzības līdzekļus, lai novērstu nodarbināto, kā arī materiālu, darbarīku vai citu priekšmetu krišanu;

75.2. ja nodarbinātie strādā uz jumta (vai pie tā) vai kādas citas virsmas, kas gatavota no trausliem materiāliem, kuriem var izkrist cauri, veic drošības pasākumus, lai izvairītos no kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām.

Arhitekts					Juris Lipsnis	(sert. nr. 10-0688)

Alsunga, 2018